# Anweisungen für die praktische Motorbootausbildung

## Das Tragen von Boots- bzw. Turnschuhen wird vorausgesetzt

Den Anweisungen des Schiffsführers / der Schiffsführerin ist Folge zu leisten

| Schiffsführer: | „Bitte übernehmen Sie das Ruder“ |
| --- | --- |
| Rudergänger/-in: | „Ich übernehme – Maschine ist gestoppt – Ruder liegt mittschiffs“ |

### ABLEGEMANÖVER

| Schiffsführer: | „Leinen los“ |
| --- | --- |
| Rudergänger/-in: | „Leinen sind los“ |
| Schiffsführer: | „Langsame Fahrt vorraus / achteraus“ |
| Rudergänger/-in: | „Langsame Fahrt vorraus / achteraus“ |

#### MENSCH-ÜBER-BORD-MANÖVER

| Schiffsführer: | „Mensch über Bord an Steuerbord / Backbord / Achteraus“ |
| --- | --- |
| Rudergänger/-in: | „Mensch über Bord an Steuerbord / Backbord / Achteraus Maschine Stopp ##### Ruder hart Steuerbord / Backbord Rettungsring werfen“ |

Rudergänger/-in lässt Hartruderlage steuerbord / backbord stehen und fragt:

| Rudergänger/-in: | „Ist Mensch frei ?“ |
| --- | --- |
| Schiffsführer: | „Mensch ist frei !“ |

Jetzt langsam auf Mensch zufahren und etwa 1 Bootslänge vorher ankündigen:

| Rudergänger/-in: | „Nehme Mensch an Steuerbord / Backbord auf“ |
| --- | --- |

Weiter auf Mensch zufahren, bis er über der Bug gerade noch sichtbar ist und dann Ruder hart nach

##### Steuerbord / Backbord legen und melden:

| Rudergänger/-in: | „Maschine stop“ |
| --- | --- |

Warten, bis Schiffsführer/-in das Kommando gibt:

| Schiffsführer: | „Mensch an Steuerbord / Backbord aufgenommen“ |
| --- | --- |

### ANLEGEMANÖVER

| Schiffsführer: | „Bitte mit der Steuerbord- / Backbordseite anlegen“ |
| --- | --- |
| Rudergänger/-in: | „Anlegen mit der Steuerbord- / Backbordseite Leinen, Fender und Bootshaken klar bei Steuerbord- / Backbord “ |
| Schiffsführer: | „Sind klar“ |

nachdem das Schiff am Liegeplatz liegt, sagt Rudergänger/-in:

| Rudergänger/-in: | „Leinen fest“ |
| --- | --- |
| Schiffsführer: | „Leinen sind fest“ |

Hinweise für die Kompassfahrt

Sofern Ihnen Fragen zum Kompass gestellt werden, gilt Folgendes:

Die Kenntnis der Himmelsrichtungen wird vorrausgesetzt, z. B.:

N = 0 / 360 Grad; NO = 045 Grad; O = 90 Grad; SO = 135 Grad; S = 180 Grad;

SW = 225 Grad; W = 270 Grad; NW = 315 Grad; N = 0 / 360 Grad;

Der Gegenkurs ergibt sich aus der Addition oder Subtraktion von 180 Grad des anliegenden Kurses

Beispiel:

Alle Kurse bis    180 Grad    minus 20 plus   200 rechnen!

Alle Kurse über  180 Grad    plus   20 minus 200 rechnen!

###### Viel Spass an Bord unserer Schiffe, Ihr 

WWW.BOOTSFÜHRERSCHEIN - BADEN - WUERTTEMBERG.DE

Tel.: 0201 / 43 55 41 11       Handy: 0175 / 89 144 23      Fax: 0201 / 17 18 947